ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

В декабре 2015 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за декабрь 2015 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,260 | 1,260 | 0,001 | 0,471 | 0,0025 | * | * | * | 0,00265 | 0,0106 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,590 | 1,400 | 0,196 | 0,038 | * | * | * | * | * | * |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.

| Вещество | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль | Формальдегид | Бензол | Толуол | Этилбензол | М,п-ксилол | О-ксилол | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,738 | 0,0011 | 0,0049 | 0,043 | 0,026 | 0,0059 | 0,00019 | 0,000 | 0,00691 | 0,0290 | 0,000214 | 0,0075 | 0,0019 | 0,0005 |
| ПДКс.с., ОБУВ | 3,00 | - | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,010 | 0,1 |  |  | 0,04 |  | 0,003 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,470 | 0,084 | 1,380 | 0,122 | 0,0032 | 0,005 | 0,0226 | 0,0184 | 0,00306 | * |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)

Проведена работа по оценке радиационной обстановки на территории муниципального образования город Краснодар. Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ-1 - 12,5 мкР/час, ПКЗ-2 - 10,2 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,25 мкР/час, ПКЗ-4 - 10,1 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В декабре 2015 года проведены исследования по маршруту, согласно утвержденному план-графику. Обследование проводилось по маршруту, который включал 4 точки:

Точка № 1 - ул. Красная, 174;

Точка № 2 - ул.Тургенева/Красных Партизан;

Точка№ 3 - ул. Гаврилова «Краснодар-2»;

Точка№ 4 - ул. 40 лет Победы/Российская.

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р.

В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха отработано 2 обращения.

По результатам обращений превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.