Таблица 19

Характеристика загрязнения воздуха за 2016 год по муниципальному образованию город Краснодар согласно данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.

| Средняя концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | СHx | CH4 | НCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль | Формальдегид | Бензол | Толуол | Этилбензол | М,п-ксилол | О-ксилол | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 1,34 | 0,769 | 0,570 | 0,564 | 0,00268 | 0,00409 | 0,0315 | 0,0250 | 0,00450 | 0,00451 | * | 0,00508 | 0,0206 | 0,000269 | 0,00658 | 0,00108 | 0,000355 |
| февраль | 1,30 | 0,976 | 0,324 | 0,482 | 0,00230 | 0,00420 | 0,0356 | 0,0240 | 0,00395 | 0,0183 | * | 0,00428 | 0,0190 | 0,0000266 | 0,00530 | 0,000817 | 0,000311 |
| март | 1,5 | 1,39 | 0,118 | 0,444 | 0,00252 | 0,00392 | 0,0229 | 0,0199 | 0,00419 | 0,0208 | * | * | * | * | * | * | * |
| апрель | 1,24 | 1,23 | 0,00545 | 0,389 | 0,00252 | 0,00200 | 0,0182 | 0,00713 | 0,00414 | 0,0235 | * | 0,00524 | 0,0306 | 0,00466 | 0,0151 | 0,0316 | 0,00171 |
| май | 1,19 | 1,19 | 0,00388 | 0,358 | 0,00237 | 0,00232 | 0,0118 | 0,00745 | 0,00432 | 0,0357 | * | 0,00306 | 0,0203 | 0,00100 | 0,00843 | 0,00351 | 0,00169 |
| июнь | 1,41 | 1,40 | 0,00704 | 0,456 | 0,00318 | 0,000622 | 0,0114 | 0,0117 | 0,00467 | 0,0350 | 0,00 | 0,00469 | 0,0296 | 0,00349 | 0,0147 | 0,0131 | 0,00124 |
| июль | 1,74 | 1,74 | 0,0031 | 0,406 | 0,00413 | 0,00425 | 0,0111 | 0,00937 | 0,00540 | 0,0409 | 0,00 | 0,00253 | 0,0175 | 0,00289 | 0,00773 | 0,00641 | 0,000925 |
| август | 1,88 | 1,86 | 0,0116 | 0,368 | 0,00288 | 0,00836 | 0,00916 | 0,00212 | 0,00582 | 0,0317 | 0,00027 | 0,00361 | 0,0177 | 0,00177 | 0,0112 | 0,0095 | 0,00246 |
| сентябрь | 1,63 | 1,55 | 0,0759 | 0,329 | 0,0035 | 0,00854 | 0,0126 | 0,00121 | 0,00651 | 0,0418 | 0,00 | 0,00291 | 0,0164 | 0,00124 | 0,0106 | 0,00365 | 0,00158 |
| октябрь | 1,66 | 1,58 | 0,074 | 0,362 | 0,00394 | 0,00172 | 0,0243 | 0,00900 | 0,00685 | 0,0454 | 0,00 | 0,00445 | 0,0229 | 0,00249 | 0,0135 | 0,00693 | 0,000953 |
| ноябрь | 1,84 | 1,77 | 0,0787 | 0,403 | 0,00274 | 0,000743 | 0,0298 | 0,00490 | 0,00655 | 0,0424 | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
| декабрь | 1,81 | 1,73 | 0,077 | 0,342 | 0,00221 | 0,000403 | 0,0258 | 0,00279 | 0,00524 | 0,00334 | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,55 | 1,39 | 0,163 | 0,403 | 0,00283 | 0,00243 | 0,0201 | 0,00961 | 0,00495 | 0,0296 | 0,0000252 | 0,00383 | 0,0204 | 0,00167 | 0,00926 | 0,00655 | 0,00133 |
| Макс. концентрация, мг/м3 | 14,9 | 14,8 | 8,6 | 10,8 | 0,0286 | 0,341 | 0,960 | 0,337 | 0,2028 | 0,651 | 0,017 | 0,315 | 1,110 | 0,050 | 0,190 | 0,200 | 0,012 |
| ПДКс.с., ОБУВ | – | 50,000 | – | 3,000 | – | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 | 0,01 | 0,100 | – | – | 0,040 | – | 0,006 |
| Доля ПДК с.с. | – | – | – | 0,134 | – | 0,061 | 0,335 | 0,240 | 0,099 | 0,198 | 0,003 | 0,038 | – | – | 0,232 | – | 0,21 |
| ИЗА | – | – | – | 0,182 | – | 0,092 | 0,335 | 0,240 | 0,099 | 0,198 | 0,000 | 0,014 | – | – | 0,232 | – | 0,141 |
| Примечание: «–»– вещество не имеет значения ПДКсс согласно ГН 2.1.6.1338-03; * – данные отсутствуют, в связи с нахождением приборов на плановой поверке (ремонте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |