Январь 2024 ГОДА

В январе 2024 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным     ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за январь 2024 года представлены             в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1

| Вещество | Углерода оксид (CO) | Азота оксид (NO) | Азота диоксид (NO2) | Аммиак (NH3 ) | Сера диоксид (SO2) | Сероводород (H2S) | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Сумма углеводородов (СНх) | Сумма углеводородов за вычетом метана (НСН) | Метан (СН4) | Фенол С6Н6О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,4 | 0,047 | 0,049 | 0,004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0196 | 0,00135 | 0,00374 | 0,0100 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 0,00000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - | - | - | 0,006 |

| Бензол С6Н6 | Толуол С7Н8 | Этилбензол С8Н10 | М,п ксилол С8Н10 | О-ксилол С8Н10 | Стирол С8Н8 | Хлорбензол С6Н5 CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00003 | 0,00456 | 0,00014 | 0,00071 | 0,00092 | 0,00041 | 0,00160 |
| 0,06 | - | - | 0,04 | - | - | - |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2

| Вещество | Углерода оксид CO | Азота оксид NO | Азота диоксид NO2 | Аммиак NH3 | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы | Взв. частицы,РМ1 | Взв. частицы, РМ2,5 | Взв. частицы, РМ10 | Метан СН4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,6 | 0,016 | 0,023 | 0,000 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0161 | 0,00191 | 0,00381 | 0,0090 | 1,451 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,009 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,464 | 0,001 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3

| Вещество | Углерода оксид CO | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы | Взв. частицы,РМ1 | Взв. частицы, РМ2,5 | Взв. частицы, РМ10 | Метан СН4 | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,7 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0207 | 0,00262 | 0,00483 | 0,0106 | 1,375 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - | - | - | - | - | 25 |

| Вещество | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | Фенол | С6Н6 Бензол | Толуол | С8Н10 Этилбензол | С8Н10 О-ксилол | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 1,378 | 0,005 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4

| Вещество | Углерода оксид CO | Азота оксид NO | Азота диоксид NO2 | Аммиак NH3 | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы | Взв. частицы,РМ1 | Взв. частицы, РМ2,5 | Взв. частицы, РМ10 | Метан СН4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,2 | 0,024 | 0,041 | 0,001 | 0,0046 | 0 | 0,0276 | 0,00164 | 0,00333 | 0,0118 | 1,375 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,375 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе            по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за январь 2024 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с. в период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г. ПКЗ-1

Рисунок 2 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  в период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г. ПКЗ-2

Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  в период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г. ПКЗ-3

Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  в период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г. ПКЗ-4

Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил: ПКЗ-1 – 10,5 мкР/час, ПКЗ-2 – 15,97 мкР/час,  ПКЗ-3 – 10,4 мкР/час, ПКЗ-4 – 9,5 мкР/час.

Директор учреждения	                                                                                                                       Е.А.Вечерка

А.Г.Щёкин

В.В.Прозорова

Н.Г.Зенченко

# 2557094