Декабрь 2024 ГОДА

В декабре 2024 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе пяти стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным     ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за декабрь 2024 года представлены в таблицах № 1, 2, 3.

В период с 01.12.2024 по 31.12.2024 отсутствуют данные с ПКЗ-1 в связи с переносом поста, с ПКЗ-5 в связи проведением монтажных работ.

Таблица № 1

Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2

| Вещество | Углерода оксид (CO) | Азота оксид (NO) | Азота диоксид (NO2) | Аммиак (NH3 ) | Сера диоксид (SO2) | Сероводород (H2S) | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Метан (СН4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,6 | 0,056 | 0,056 | 0,004 | 0,0008 | 0,0017 | 0,0116 | 0,00139 | 0,00258 | 0,0060 | 1,588 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,598 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 2

Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3

| Вещество | Углерода оксид CO | Азота оксид NO | Азота диоксид NO2 | Аммиак NH3 | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Метан (СН4) | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,7 | 0,032 | 0,029 | 0,002 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0129 | 0,00109 | 0,00268 | 0,0082 | 2,061 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - | - | - | - | - | 25 |

| Вещество | Бензол С6Н6 | Толуол | Этилбензол С8Н10 | О-ксилол С8Н10 | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | - | - | - | - | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,069 | 0,001 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 0,06 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 3

Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4

| Вещество | Углерода оксид CO | Азота оксид NO | Азота диоксид NO2 | Аммиак NH3 | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Метан (СН4) | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,2 | 0,030 | 0,027 | 0,000 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0537 | 0,00255 | 0,00552 | 0,0233 | 1,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - | - | - | - | - |

| Вещество | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,463 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе            по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за декабрь 2024 г. представлена на рисунке 1, 2, 3.

В период с 01.12.2024 по 31.12.2024 отсутствуют данные с ПКЗ-1 в связи с переносом поста, с ПКЗ-5 в связи проведением монтажных работ.

Рисунок 1 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.

в период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. ПКЗ-2

Рисунок 2 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.

в период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. ПКЗ-3

Рисунок 3 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.

в период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. ПКЗ-4

Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил:

В период с 01.12.2024 по 31.12.2024 отсутствуют данные с ПКЗ-1 в связи с переносом поста, с ПКЗ-5 в связи проведением монтажных работ. ПКЗ-2 – 16,15мкР/час, ПКЗ-3 – 8,8мкР/час, ПКЗ-4 – 9,7мкР/час.

Директор учреждения	                                                                                                                        Е.А.Вечерка

А.Г.Щёкин

С.Н.Процко

А.В.Минаков

# 2557094