Ноябрь 2023 ГОДА

В ноябре 2023 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным     ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за ноябрь 2023 года представлены             в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1

| Вещество | Углерода оксид (CO) | Азота оксид (NO) | Азота диоксид (NO2) | Аммиак (NH3 ) | Сера диоксид (SO2) | Сероводород (H2S) | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Сумма углеводородов (СНх) | Сумма углеводородов за вычетом метана (НСН) | Метан (СН4) | Фенол С6Н6О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,5 | 0,029 | 0,041 | 0,002 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0163 | 0,00156 | 0,00357 | 0,0092 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - | - | - | 0,006 |

| Бензол С6Н6 | Толуол С7Н8 | Этилбензол С8Н10 | М,п ксилол С8Н10 | О-ксилол С8Н10 | Стирол С8Н8 | Хлорбензол С6Н5 CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,06 | - | - | 0,04 | - | - | - |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2

| Вещество | Углерода оксид CO | Азота оксид NO | Азота диоксид NO2 | Аммиак NH3 | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы | Взв. частицы,РМ1 | Взв. частицы, РМ2,5 | Взв. частицы, РМ10 | Метан СН4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,5 | 0,013 | 0,019 | 0,000 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0112 | 0,00101 | 0,00273 | 0,0065 | 1,424 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,426 | 0,002 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3

| Вещество | Углерода оксид CO | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы | Взв. частицы,РМ1 | Взв. частицы, РМ2,5 | Взв. частицы, РМ10 | Метан СН4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,7 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0128 | 0,00226 | 0,00420 | 0,0076 | 1,373 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,375 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4

| Вещество | Углерода оксид CO | Азота оксид NO | Азота диоксид NO2 | Аммиак NH3 | Серы диоксид SO2 | Сероводород H2S | Взв. частицы | Взв. частицы,РМ1 | Взв. частицы, РМ2,5 | Взв. частицы, РМ10 | Метан СН4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,3 | 0,017 | 0,032 | 0,000 | 0,0041 | 0,000 | 0,0123 | 0,00114 | 0,00272 | 0,0068 | 1,342 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,346 | 0,002 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за ноябрь 2023 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с. в период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г. ПКЗ-1

Рисунок 2 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  в период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г. ПКЗ-2

Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  в период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г. ПКЗ-3

Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  в период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г. ПКЗ-4

Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил: ПКЗ-1 – 10,7 мкР/час, ПКЗ-2 – 16,5 мкР/час,  ПКЗ-3 – 10,7 мкР/час, ПКЗ-4 – 9,8 мкР/час.

Директор учреждения	                                                                                                                       Е.А.Вечерка

А.Г.Щёкин

В.В.Прозорова

Н.Г.Зенченко

# 2557094