АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

В апреле 2016 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за апрель 2016 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,24 | 1,23 | 0,00545 | 0,415 | 0,00336 | 0,00144 | 0,0265 | 0,00971 | 0,00503 | * |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | * | * | * | 0,315 | 0,00237 | 0,000442 | 0,00609 | 0,00527 | 0,00311 | * |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.

| Вещество | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль | Формальдегид | Бензол | Толуол | Этилбензол | М,п-ксилол | О-ксилол | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,566 | 0,000623 | 0,000243 | 0,0126 | 0,00955 | 0,00445 | 0,0197 | * | 0,00524 | 0,0306 | 0,00466 | 0,0151 | 0,0316 | 0,00171 |
| ПДКс.с., ОБУВ | 3,00 | - | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,010 | 0,1 | - | - | 0,04 | - | 0,003 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | * | * | * | 0,245 | 0,00346 | 0,00634 | 0,0229 | 0,00194 | 0,00356 | 0,0253 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)

Проведена работа по оценке радиационной обстановки на территории муниципального образования город Краснодар. Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ-1 - 12,6 мкР/час, ПКЗ-2 – 10,2 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,16мкР/час, ПКЗ-4 – 10,0 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В апреле 2016 года завершены обследования по маршруту, включающему 5 точек, согласно утвержденному план-графику:

Точка № 1 - ул.Тургенева/ул.Головатого;

Точка № 2 - ул.Кубанонабережная, 4;

Точка№ 3 - ул.Захарова, район ТРК «СИТИ ЦЕНТР»;

Точка№ 4 - ул.Красноармейская/ул.Карасунская;

Точка№ 5 - ул.Буденого/ул.Октябрьская.

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р.

Так же в апреле 2016 года начаты обследования по маршруту, включающему 5 точек, согласно утвержденному план-графику:

Точка № 1 - ул. Благоева/Мачуги;

Точка № 2 - ул. Кирова/Горького;

Точка№ 3 - ул. Фадеева/1-Мая;

Точка№ 4 - ул. Восточный обход 28;

Точка№ 5 - ул. Богатырская/Становая.

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р. Завершение замеров на данном маршруте запланировано на май 2016 года.

В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха осуществлено 8 внеплановых выездов.

По результатам выездов превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.