АВГУСТ 2016 ГОДА

В августе 2016 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за август 2016 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,90 | 1,90 | 0,00104 | 0,392 | 0,00467 | - | - | - | 0,00624 | - |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | - | - | - | 0,307 | 0,00291 | - | - | - | 0,00571 | - |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.

| Вещество | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль | Формальдегид | Бензол | Толуол | Этилбензол | М,п-ксилол | О-ксилол | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,727 | - | 0,00836 | 0,00916 | 0,00212 | - | 0,0207 | 0,00027 | 0,00361 | 0,0177 | 0,00177 | 0,0112 | 0,0095 | 0,00246 |
| ПДКс.с., ОБУВ | 3,00 | - | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,010 | 0,1 | - | - | 0,04 | - | 0,003 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,54 | 1,39 | 0,139 | 0,225 | 0,00122 | - | - | - | 0,00564 | 0,0372 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)

Проведена работа по оценке радиационной обстановки на территории муниципального образования город Краснодар. Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ -1 – 13,9 мкР/час ПКЗ-2 – 10,5 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,32 мкР/час, ПКЗ-4 – 10,4 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В августе 2016 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В августе 2016 года были завершены летние эпизодические обследования по маршруту, начатому весной 2016 года, включающему 5 точек, согласно утвержденному плану-графику:

Точка № 1 - ул. Благоева/Мачуги;

Точка № 2 - ул. Кирова/Горького;

Точка№ 3 - ул. Фадеева/1-Мая;

Точка№ 4 - ул. Восточный обход, 28;

Точка№ 5 - ул. Богатырская/Становая.

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р.

В августе 2016 года также начаты исследования по дополнительным маршрутам, с целью оценки влияния ряда предприятий на состояние атмосферного воздуха.

Первый из дополнительных маршрутов включает в себя 4 точки:

Точка № 1 - ул. Калинина 102/2;

Точка № 2 - ул. Калинина 13,к.64;

Точка№ 3 - ул. Алма-Атинская, 3

Точка№ 4 - ул. Бульварное кольцо, 17;

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р. Замеры на данном маршруте будут продолжены при благоприятных погодных условиях.

Второй из дополнительных маршрутов включает в себя 6 точек:

Точка № 1 - ул.  Володарского (кольцо);

Точка № 2 - ул. Кузнечная/Ломоносова;

Точка№ 3 – район парка стадиона Кубань;

Точка№ 4 -  ул. Длинная/Кутузова;

Точка № 5 - ул. Горького/Леваневского;

Точка № 6 - ул. Базовская дамба/Салтыкова-Щедрина.

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р. Замеры на данном маршруте будут продолжены в сентябре 2016 года.

В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха отработано 9 обращений.

Превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.