ИЮНЬ 2016 ГОДА

В июне 2016 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за июнь 2016 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,41 | 1,4 | 0,00704 | 0,444 | 0,00421 | 0,00104 | 0,0200 | 0,00960 | 0,00638 |  |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | * | * | * | 0,426 | 0,00352 | 0,00573 | 0,00692 | 0,0168 | 0,00422 | * |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.

| Вещество | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль | Формальдегид | Бензол | Толуол | Этилбензол | М,п-ксилол | О-ксилол | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,705 | 0,000514 | 0,000247 | 0,00707 | 0,00870 | 0,00462 | 0,0387 | 0,00 | 0,00469 | 0,0296 | 0,00349 | 0,0147 | 0,0131 | 0,00124 |
| ПДКс.с., ОБУВ | 3,00 | - | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,010 | 0,1 | - | - | 0,04 | - | 0,003 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | * | * | * | 0,248 | 0,00530 | * | * | * | 0,00488 | 0,0349 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)

Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за июнь 2016 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с. в период с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. ПКЗ-1

Рисунок 2 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. ПКЗ-2

Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. ПКЗ-3

Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. ПКЗ-4

Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ-1 - 12,6 мкР/час, ПКЗ-2 - 10,3 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,20 мкР/час, ПКЗ-4 – 10,1 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В июне 2016 года проведены обследования по маршруту, включающему 5 точек, согласно утвержденному план-графику:

Точка № 1 - ул.Тургенева/ул.Головатого;

Точка № 2 - ул.Кубанонабережная, 4;

Точка№ 3 - ул.Захарова, район ТРК «СИТИ ЦЕНТР»;

Точка№ 4 - ул.Красноармейская/ул.Карасунская;

Точка№ 5 - ул.Буденого/ул.Октябрьская.

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р.

В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха осуществлено 3 внеплановых выезда.

По результатам выездов превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.