НОЯБРЬ 2015 ГОДА

В ноябре 2015 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за ноябрь 2015 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,200 | 1,200 | 0,001 | 0,312 | 0,0026 | * | * | * | 0,0035 | 0,0137 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,480 | 1,310 | 0,175 | 0,032 | 0,0057 | * | * | * | 0,0055 | * |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.

| Вещество | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль | Формальдегид | Бензол | Толуол | Этилбензол | М,п-ксилол | О-ксилол | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,660 | 0,0008 | 0,0053 | 0,025 | 0,023 | 0,0053 | 0,0045 | 0,000 | 0,0064 | 0,0384 | 0,0007 | 0,0108 | 0,0033 | 0,0005 |
| ПДКс.с., ОБУВ | 3,00 | - | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,010 | 0,1 |  |  | 0,04 |  | 0,003 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,118 | 0,0032 | 0,0054 | 0,0157 | 0,0188 | 0,003 | * |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)

Проведена работа по оценке радиационной обстановки на территории муниципального образования город Краснодар. Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ-1 - 12,7 мкР/час, ПКЗ-2 - 10,3 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,98 мкР/час, ПКЗ-4 - 11,0 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В ноябре 2015 года завершены исследования по маршруту, начатому в октябре 2015 года, согласно утвержденному план-графику. Обследование проводилось по маршруту, который включал 4 точки:

Точка № 1 - ул. Сормовская/30-й Иркутской Дивизии;

Точка № 2 - ул. Уральская 210/8;

Точка№ 3 - ул. Тюляева/Уральская;

Точка№ 4 - ул. Уральская, 156.

Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р.

В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха отработано 3 обращения.

По обращению МКУ МО г. Краснодар «ЕДДС» в связи с пожаром по адресу ст.Старокорсунская, ул. Северная, 3. Измерения производились по трем точкам: точка №1 ст.Старокорсунская, ул. Северная, 5, на расстоянии 63 метров севернее очага возгорания (координатный номер: 45.058295, 39,295837); точка № 2 ст.Старокорсунская, ул. Интернациональная, 68, на расстоянии 193 метров юго-восточнее очага возгорания (координатный номер: 45.055586, 39,297913; точка №3 ст.Старокорсунская, ул. Северная, 13, на расстоянии 449 метров севернее очага возгорания (координатный номер: 45.060695, 39,297352). По результатам измерений, вследствие пожара, было зафиксировано превышение предельно допустимых максимально разовых концентраций по сероводороду (0,009 при ПДКм.р. – 0,008) в точке №3 ст.Старокорсунская, ул. Северная, 13.

По результатам 2 обращений превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.