Январь 2025 ГОДА

В январе 2025 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе пяти стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным     ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за январь 2025 года представлены                 в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Стационарный пост контроля загрязнения атмосферного воздуха ПКЗ-1 в январе месяце не работал, в связи с переносом поста.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2

| Вещество | Углерода оксид (CO) | Азота оксид (NO) | Азота диоксид (NO2) | Аммиак (NH3 ) | Сера диоксид (SO2) | Сероводород (H2S) | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Метан (СН4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,6 | 0,055 | 0,060 | 0,003 | 0,0003 | 0,0017 | 0,0098 | 0,00077 | 0,00131 | 0,0038 | 1,596 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,605 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3

| Вещество | Углерода оксид (CO) | Азота оксид (NO) | Азота диоксид (NO2) | Аммиак (NH3 ) | Сера диоксид (SO2) | Сероводород (H2S) | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Метан (СН4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,8 | 0,044 | 0,034 | 0,002 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0156 | 0,00105 | 0,00287 | 0,0098 | 2,490 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 2,495 | 0,001 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4

| Вещество | Углерода оксид (CO) | Азота оксид (NO) | Азота диоксид (NO2) | Аммиак (NH3 ) | Сера диоксид (SO2) | Сероводород (H2S) | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Метан (СН4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,2 | 0,031 | 0,030 | 0,000 | 0,0039 | 0,0002 | 0,0644 | 0,00308 | 0,00647 | 0,0274 | 1,476 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | - |

| Вещество | С2Н6 Этан | С3Н8 Пропан | С4Н10 Изобутан | С4Н10 Бутан | С5Н12 Пентан | С5Н12 Изо-пентан | С6Н14 Гексан | С7Н16 Гептан | С8Н18 Октан | С9Н20 Нонан | С10Н22 Декан | С1Н4-С5Н12 | С6Н14-С10Н22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,476 | 0,000 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | 50 | 5 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-5

| Вещество | Углерода оксид (CO) | Азота оксид (NO) | Азота диоксид (NO2) | Аммиак (NH3 ) | Сероводород (H2S) | Взв. частицы, мг/м3 | Взв. частицы,РМ1 мг//м3 | Взв. частицы, РМ2,5мг м3 | Взв. частицы, РМ10мг/м3 | Фенол С6Н6О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0014 | 0,1123 | 0,00604 | 0,01539 | 0,0549 | 0,00077 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,035 | 0,06 | 0,006 |

| Вещество | Бензол С6Н6 | Толуол С7Н8 | Этилбензол С8Н10 | О-ксилол С8Н10 | М,п ксилол С8Н10 | П-ксилол | Стирол С8Н8 | Диметилбензол | Хлорбензол С6Н5 CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,00308 | 0,01333 | 0,00170 | 0,00384 | 0,00261 | 0,00277 | 0,00071 | 0,00923 | 0,00134 |
| ПДКс.с., мг/м3 | 0,06 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |

Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе            по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за январь 2025 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1. График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.

в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-2

Рисунок 2. График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.

в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-3

Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.

в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-4

Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.

в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-5

Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил: ПКЗ-2 – 15,94мкР/час, ПКЗ-3                         – 8,7мкР/час, ПКЗ-4 –9,5мкР/час, ПКЗ-5 – 15,2мкР/час.

Директор учреждения	                                                                                                                        Е.А.Вечерка

А.Г.Щёкин

Н.Г.Зенченко

# 2557094