сентябрь 2016 ГОДА

В сентябре 2016 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.

Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за сентябрь 2016 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,64 | 1,64 | 0,00225 | 0,367 | - | - | - | - | - | - |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | - | - | - | 0,116 | 0,00532 | - | - | - | 0,00688 | - |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.

| Вещество | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль | Формальдегид | Бензол | Толуол | Этилбензол | М,п-ксилол | О-ксилол | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 0,826 | - | 0,00854 | 0,0126 | 0,00121 | - | 0,0369 | 0 | 0,00291 | 0,0164 | 0,00124 | 0,0106 | 0,00365 | 0,00158 |
| ПДКс.с., ОБУВ | 3,00 | - | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,010 | 0,1 | - | - | 0,04 | - | 0,003 |

Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.

| Вещество | СHx | CH4 | HCH | CO | H2S | NH3 | NO | NO2 | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/м3 | 1,61 | 1,46 | 0,15 | 0,00771 | 0,00171 | - | - | - | 0,00613 | 0,0467 |
| ПДКс.с., мг/м3 | - | - | - | 3,000 | - | 0,040 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,150 |

*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)

Проведена работа по оценке радиационной обстановки на территории муниципального образования город Краснодар. Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ -1 – 13,8 мкР/час ПКЗ-2 – 10,8 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,29 мкР/час, ПКЗ-4 – 10,2 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха

С целью оценки влияния ряда предприятий на состояние атмосферного воздуха в сентябре 2016 года начаты исследования по следующим маршрутам:

Первый маршрут включает в себя 4 точки:

Точка № 1 - ул. Калинина 102/2;

Точка № 2 - ул. Калинина 13, к.64;

Точка№ 3 - ул. Алма-Атинская, 3

Точка№ 4 - ул. Бульварное кольцо, 17;

Второй маршрут включает в себя 6 точек:

Точка № 1 - ул.  Володарского (кольцо);

Точка № 2 - ул. Кузнечная/Ломоносова;

Точка№ 3 – район парка стадиона Кубань;

Точка№ 4 -  ул. Длинная/Кутузова;

Точка № 5 - ул. Горького/Леваневского;

Точка № 6 - ул. Базовская дамба/Салтыкова-Щедрина.

В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха отработано одно обращение.